电子科技大学 信息与软件工程 学院

文献研究报告

课程名称  信息安全导论

教师   傅翀   赵洋

学号   2023090909008

姓名      代子祥

电子科技大学教务处制表

无人机通信系统中的信息安全防护技术应用现状调研与发展趋势分析

代子祥

电子科技大学 中国成都 610000

摘要：随着科学技术的不断进步和创新，无人机技术日趋成熟，不仅仅是在军事领域，更在生产和生活中活动广泛应用。无人机以其低成本、小体积、轻重量、易操作等特点，在多领域展现出独特的优势。

然而，由于无人机的运行并非由驾驶员直接驾驶，而是依赖远程操控来实现，这对操控端与受控端之间的信息传递提出了更高的要求。在无人机的操控过程中，信息在两端之间的准确传递不仅是确保无人机稳定运行的基础，也是其顺利完成各类任务的关键。任何信息的失真、延迟或丢失，都可能导致无人机执行异常，甚至引发任务失败或安全事故。因此，必须通过先进的通信技术和可靠的加密机制，确保信息在远程传输过程中始终保持高度的准确性、完整性和实时性，从而实现对无人机的精准操控，使其能够在远离驾驶员的情况下稳定高效地完成既定任务。

此外，无人机在实际应用中往往并非单独执行任务，而是以集群形式协同作业。这种集群作业模式不仅提升了任务的复杂性，也对无人机之间的信息传递提出了更高的要求。无人机集群依赖高效、稳定的信息网络进行实时通信，以确保各个单元能够协同一致地完成任务。然而，如果无人机之间的信息传递出现异常，可能会导致协调失误，影响集群的合作效率，甚至引发任务失败或安全隐患。

关键词：无人机，通信安全，网络安全

- 无人机通信系统中的信息安全防护技术应用现状调研

  - 无人机通信系统中的信息安全防护技术的应用价值与意义

无人机通信系统的信息安全防护技术，是保障无人机稳定运行和有效任务执行的核心要素。其重要性主要体现在以下几个方面：

- 保障通信链路的可靠性：无人机的飞行任务高度依赖地面站的指令传输和数据反馈。通过可靠的信息安全防护技术，可以确保指令数据的准确传递和接收，避免因数据错误导致任务失败。

- 防范恶意攻击：无人机通信链路的开放性使其易受网络监听、欺骗攻击、拒绝服务攻击（DoS攻击）和信号干扰等威胁。这些攻击可能导致无人机失控、任务数据泄露或直接中断作业。安全防护技术的引入，可有效抵御这些攻击，提升无人机系统的抗干扰能力和安全性。

- 支持多机协同作业：无人机群在复杂任务中需要高度协同作业，安全高效的信息共享是实现集群任务的基础。通过构建可靠的通信网络，安全防护技术不仅保护了数据的机密性和完整性，还提高了无人机群的作战效率和任务成功率。

- 适应多场景应用：随着无人机在物流、灾害救援、农业监测和军事侦察等领域的广泛应用，不同场景对通信安全的需求也各有差异。信息安全防护技术的部署，使无人机能够在各种复杂环境下高效、安全地完成任务。

  - 无人机通信系统中的信息安全防护技术的应用现状与案例

无人机通信系统中的信息安全防护技术，主要涵盖通信安全和网络安全两个方面，分别针对无人机与地面站之间的链路安全和无人机之间的网络安全展开。

- 无人机与地面站之间的通信安全
无人机通过通信链路与地面站进行指令和数据的交互。通常，无人机与地面站之间的通信采用C波段无线电信号[1]、2.4GHz频段的无线信号或无线数传等方式。针对高带宽需求，卫星通信常使用Ku波段的战术通用数据链（TCDL）。然而，这些通信方式的开放性，使其面临以下主要威胁：

  - 网络监听：攻击者通过窃听通信信道，获取无人机传输的敏感信息；

  - 欺骗攻击：攻击者伪造地面站信号控制无人机行为；

  - 拒绝服务攻击：通过发送大量恶意信号使通信链路过载；

  - 信号干扰：利用无线电干扰破坏通信链路的正常运行。

现有防护措施包括通信加密、身份认证和抗干扰技术。例如，通过应用先进的加密算法（如AES和RSA），可有效防止通信内容被截获和篡改。

- 无人机网络安全
在多机协同作业场景中，无人机通常以Ad-hoc网络的形式互联，构建一个动态的、去中心化的移动通信网络[2]。在这一网络中，无人机与地面站都作为节点参与信息传输，无需依赖地面站的中继转发即可实现实时数据共享。这种模式显著提高了无人机群的作战能力和生存能力，但也带来了以下安全问题：

  - 节点间数据安全：未经授权的节点可能试图接入网络获取信息；

  - 网络稳定性：网络拓扑随无人机运动而频繁变化，容易受到攻击者的干扰；

  - 多点攻击风险：恶意节点可能通过多点协作攻击网络，导致整体瘫痪。

当前，针对无人机网络安全的技术主要包括：

  - 密钥管理与分发：为动态网络中的节点提供快速、安全的密钥更新机制；

  - 分布式认证机制：基于区块链技术实现分布式节点的可信认证；

  - 入侵检测系统：通过机器学习算法实时监测网络异常行为。

- 典型案例
文献[3]提到，无人机与地面站之间的通信在某些特定场景中曾因安全防护不足，遭遇监听或欺骗攻击，导致任务数据泄露或执行任务偏差。例如，在军事领域，某国无人机通信信道被敌方截获，导致任务信息被盗用。而在物流领域，部分无人机在配送过程中因拒绝服务攻击而无法正常完成配送任务。

总体来看，尽管当前无人机通信系统的信息安全防护技术取得了一定进展，但在动态适应性、实时性和复杂环境下的鲁棒性方面仍有较大的优化空间。

- 无人机通信系统中的信息安全防护技术研究现状分析

2.1  无人机通信系统中的信息安全防护技术需解决的关键问题

无人机通信系统由于其开放性、高动态性以及多样化的应用场景，面临着多种潜在的安全威胁。以下列举了该领域亟待解决的关键问题：

- 无线电遥控安全问题

问题描述：无人机无线电遥控的信道容易受到劫持攻击。例如，极棒2015嘉年华上的安全研究表明，大疆精灵3无人机由于射频芯片（如BK5811）的漏洞，可被攻击者利用邻近信道泄露数据的方式劫持控制权[4]。攻击者通过分析跳频序列并在跳频后发送伪造信号，成功取得无人机的最高控制权限。

技术需求：需要开发更加安全的射频芯片和通信协议，防止信道泄露，并提高跳频算法的随机性和复杂性，以增强对伪造信号的免疫能力。

- ADS-B系统的安全隐患

问题描述：广播式自动相关监视（ADS-B, Automatic Dependent Surveillance Broadcast）系统虽然能够实现无人机与其他飞行器之间的信息共享，但其传输的数据未经过加密，容易受到攻击 [5] 。攻击形式包括：

    - 干扰攻击：阻止无人机接收ADS-B数据，可能导致无人机无法避免碰撞。

    - 虚假信息注入攻击：通过广播伪造的ADS-B数据，欺骗无人机偏离航向或执行错误指令。

技术需求：ADS-B数据需要增加加密和验证机制，如采用多点定位（MLAT）技术验证数据真实性，并结合更高级别的加密算法来保护数据完整性。此外，还需优化攻击检测机制以减少误报率。

- 无人机Adhoc网络的安全挑战

问题描述：无人机Adhoc网络作为移动Adhoc网络的子类，易受到典型的网络攻击威胁：

    - 虫洞攻击：攻击者伪造两个网络节点之间的短路径，劫持通信数据。

    - Rushing攻击：通过伪造高速传播的路由请求，阻碍正常的路由发现过程。

    - 联合攻击和Sybil攻击：攻击者在网络中伪造多个虚假身份，扰乱通信流程。

    - 拒绝服务（DoS）攻击：通过发送大量虚假请求，使网络服务瘫痪。

    - 窃听攻击：被动监听网络通信，窃取敏感信息。[6-7]

技术需求：

    - 开发基于信任的分布式防护机制，提升网络节点的协作能力。

    - 引入动态加密和认证技术，防止恶意节点伪造身份。

    - 设计轻量级入侵检测算法，及时识别异常行为并隔离恶意节点。

- 实时性与资源受限问题

问题描述：无人机通常在资源受限的硬件条件下运行，复杂的安全协议可能导致较高的计算开销和延迟，难以满足实时性要求。特别是在多机协同场景中，快速完成数据共享和任务分配的需求与安全防护之间存在矛盾。

技术需求：研究轻量级、资源高效的安全协议，优化多机协同任务中的通信效率，同时减少对硬件性能的依赖。

2.2  无人机通信系统中的信息安全防护技术的研究思路与成果

无人机通信系统的信息安全防护技术基于无线自组网的多跳特性和节点分布模式，形成了主动防护与被动防护相结合的整体解决方案。这种方法以预防、检测和反应为核心策略，兼顾安全性与系统性能，逐步构建全面的防护框架。

- 主动防护策略

研究思路：主动防护通过前置措施消除潜在威胁，其主要手段是信息加密和安全协议设计。这种方式在无人机通信中的典型应用包括：

    - 路由协议安全：通过加密技术确保移动节点之间的路由交换不被窃取或篡改。

    - 数据完整性保护：对通信数据进行加密处理，防止被截获和伪造。

研究成果：

    - 文献[8]设计了一种安全的无人机Adhoc网络路由协议模型，提供了身份验证、数据保密性和完整性服务，同时降低了信令开销，提高了网络资源利用效率。

- 被动防护策略

研究思路：被动防护旨在检测安全威胁并在攻击发生后作出响应，重点关注入侵检测和故障恢复。

研究成果：

    - 文献[9]提出了基于贝叶斯博弈论的方法，用于无人机网络的入侵检测。该方法在保证检测准确率的同时，优化了检测节点的能耗和网络性能，实现了安全性与性能的动态平衡。

    - 文献[10]提出了基于认知无线电的无人机网络安全策略，通过动态频谱管理提高了网络的可靠性和抗干扰能力，同时增强了系统在故障后的恢复能力。

- 综合防护方案：预防、检测与反应

研究思路：完整的无人机通信系统安全解决方案需要将主动和被动防护策略相结合。通过构建预防、检测和反应的全链路机制，可以显著提高系统的安全性和恢复能力：

    - 预防机制：主动提升攻击门槛，采用先进的加密算法和认证协议，如椭圆曲线加密（ECC）和基于认知无线电的动态频谱跳变技术。

    - 检测机制：结合机器学习和博弈论方法，提升异常行为的检测精度，快速识别入侵来源。

    - 反应机制：在攻击发生后，通过节点隔离、路径重建和频谱调整等手段迅速恢复通信功能，减少安全事件的持续影响。

研究成果：上述机制的整合实现了无人机通信网络在高动态环境下的安全性与稳定性保障。文献[11]提出的主动-被动协同防护框架已被广泛应用于多机协作场景，有效提高了入侵检测的准确率和响应效率。

- 新技术的应用探索

认知无线电：文献[10]提出将认知无线电应用于无人机通信中，通过智能化的频谱分配与动态调节提升抗干扰能力，增强了多机协同环境中的网络稳定性。

博弈论检测方法：基于贝叶斯博弈论的入侵检测技术，不仅提升了检测效率，还在节约节点能耗方面取得显著成效。

轻量级加密与认证方案：针对无人机资源受限的问题，设计了资源高效的安全协议，以保证通信实时性与可靠性。

三、总结与展望

3.1  现有技术存在的问题与不足

- 加密技术：在高动态环境中，密钥分发和管理复杂，难以满足实时性要求。

- 入侵检测：现有算法在数据分析的效率和准确性上存在不足，难以适应复杂网络环境。

- 抗干扰能力：频谱跳变技术的切换算法尚不够成熟，在复杂电磁环境中表现有限。

- 攻击响应：被动防护的响应速度和恢复机制仍需提升，以避免攻击对任务执行的长期影响。

- 技术整合：前沿技术如量子通信和区块链的应用还未完全成熟，缺乏系统化解决方案。

3.2  未来技术的发展方向

未来，无人机通信系统的信息安全防护技术应聚焦以下方面：

- 轻量化设计：开发高效、低资源消耗的加密和认证技术，适应资源受限设备需求。

- 智能化检测：利用深度学习优化入侵检测算法，提高识别精度和效率。

- 动态频谱管理：强化认知无线电技术的应用，增强系统抗干扰能力和频谱利用率。

- 多技术融合：加速量子通信和区块链技术的整合应用，构建更安全、透明的通信网络。

- 综合防护框架：整合主动与被动防护机制，建立涵盖预防、检测和响应的完整安全体系。

3.4  结论

无人机通信系统的信息安全防护技术是保障无人机稳定运行的重要基础。尽管当前技术在加密、认证、检测和抗干扰方面取得了进展，但在适应复杂环境和资源限制方面仍需进一步提升。未来，随着智能化和多技术融合的深入，信息安全防护技术将更高效、更全面，为无人机在各领域的广泛应用提供坚实的保障。

参考文献

[1] HartmannK,Steup C.The vulnerability of UAVs tocyberattacks—An approach to the risk assessment//Proceedings ofthe Cyber Conflict（CyCon）2013 5thInternational Conference.Tallinn,Estonia,2013:1-23

[2]何道敬,杜晓,乔银荣,朱耀康,樊强,罗旺  无人机信息安全研究综述  计算机学报 2019.5   Vol.42 No.5  1076-1094

[3] Mansfield K，Eveleigh T，Holzer T，Sarkani S.Unmannedaerialvehiclesmartdevicegroundcontrolstationcyber securitythreatmodel//ProceedingsoftheIEEEInternationalConferenceon the Technologies for Homeland Security(HST).Waltham,USA,2013:722-728

[4] https ://security. tencent. com/index. php/blog/msg/103

[5] Kim A, Wampler B,Goppert J,et al. Cyber-attack vulnerabilities analysis for unmanned aerial vehicles//Proceedings ofthe American Institute of Aeronautics and Astronautics.Reston, USA, 2012:1-30

[6] Deng H M, Li W,Agrawal D P. Routing security in wirelessad hoc networks.IEEE Communications Magazine,2002,40(10):70-75

[7] AgrawaLD P,ZengQA.Introduction toWireless andMobileSystems.Boston,USA:Brooks/Cole Publishing2002

[8] Maxa J A, Mahmoud M S B, Larrieu N. Secure routingprotocol design for UAV ad hoc networks//Proceedings ofthe Digital Avionics Systems Conference(DASC) 2015 IEEE/AIAA 34thIEEE.Prague,Czech Republic,2015:4A5:14A5:15

[9] Sedjelmaci H,Senouci S M, Ansari N. Intrusion detectionand ejection framework against lethal attacks in UAV-aidednetworks: A Bayesian game-theoretic methodology. IEEETransactions on Intelligent Transportation Systems, 2016,PP(99) : 1-11

[10] Reyes H, Gellerman N, Kaabouch N. A cognitive radiosystem for improving the reliability and security of UAS/UAV networks//Proceedings of the 2015 IEEE AerospaceConference. Big Sky,USA,2015:1-9

[11] Yang H. Security in mobile ad hoc networks: Challenges andsolutions,IEEE Wireless Communications,2004,11(1):38-47

教师签字：